Спецификация T-BOX MS

| Процессор/ память |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование модуля |  |  |  |  | MS-CPU16 |  |  |  | MS-CPU16 |
| Процессор |  |  |  |  | 16-Бит Mitsubishi |  |  | 32-Бит PowerPC |  |
| Частота |  |  |  |  | 7.37 МГц |  |  | 266 МГц |  |
| Оперативная память |  |  |  |  | 320 Кб |  |  | 16 Мб |  |
| Flash память |  |  |  |  | 768 Кб |  |  | 16 Мб |  |
| Ёмкость жёсткого диска |  |  |  |  | До 1 Гб |  |  | До 2 Гб |  |
| Порты связи |  |  |  |  | RS232 -1 шт. RS485 -1 шт. Ethernet -1 шт |  |  | RS232 -1 шт. RS485 -1 шт. Ethernet -2 шт. USB -1 шт. |  |
| Модули Входа/выхода |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Название модуля | Количество входов/выходов | Тип входа/выхода |  |  |  |  |  |  |  |
| MS-16DI | 16 | цифровой вход (=24/28 В) |  |  |  |  |  |  |  |
| MS-8DI-240VAC | 8 | цифровой вход (~190...165 В) |  |  |  |  |  |  |  |
| MS-8DI-120V | 8 | цифровой вход (~90...132 В) или (=90…132 В) |  |  |  |  |  |  |  |
| MS-8DI-48V | 8 | цифровой вход (~20...60 В) или (=20…60 В) |  |  |  |  |  |  |  |
| MS-48DI | 48 | цифровой выход (=24/28 В) |  |  |  |  |  |  |  |
| MS-16DO | 16 | цифровой выход (24/48 В, 350 мА) |  |  |  |  |  |  |  |
| MS-16DIO | 16 | цифровой вход/выход (24 В, 350 мА) |  |  |  |  |  |  |  |
| MS-RELAY | 8 | цифровой релейный выход (~230 В, 3 А) |  |  |  |  |  |  |  |
| MS-4AI420 | 4 | аналоговый вход (4/20 мА) |  |  |  |  |  |  |  |
| MS-8AI420 | 8 | аналоговый вход (4/20 мА) |  |  |  |  |  |  |  |
| MS-8AIVC | 8 | аналоговый вход (-10/+10 В, -20 мА/+20 мА, 0-20 мА, 4-20 мА), 2 входа из 8 могут быть температурными (Pt100, Pt1000) |  |  |  |  |  |  |  |
| MS-6RTD | 6 | температурный вход (Pt100, Pt1000, Ni100, Ni1000) |  |  |  |  |  |  |  |
| MS-4AOVC | 4 | аналоговый выход (4/20 мА, -10/+10 В) |  |  |  |  |  |  |  |
| MS-COMBO-1 | 8+4+3 | цифровой вход, цифровой выход, аналоговый вход |  |  |  |  |  |  |  |
| Модули связи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Название модуля | Тип связи |  |  |  |  |  |  |  |  |
| MS-PSTN | PSTN 56K модем + 1 RS-232/485 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| MS-GSM | GSM/GPRS модем + 1 RS-232/485 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| MS-GPS | GPS приёмник + 1 RS-232/485 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| MS-ETHER-1 | 1 Ethernet 10/100Base-T порт |  |  |  |  |  |  |  |  |
| MS-ETHER-4 | 4 Ethernet 10/100Base-T порта |  |  |  |  |  |  |  |  |
| MS-SERIAL | 2 RS232/485 порта |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модули питания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Название модуля |  |  | MS-PS230V |  |  |  | MS-PS-DCN |  |  |
| Напряжение питания |  |  | ~85…265 В или = 90…375 В |  |  |  | =24 В |  |  |
| Номинальная потребляемая мощность |  |  | 20 Вт |  |  |  | 20 Вт |  |  |
| Максимальная потребляемая мощность |  |  | 50 Вт |  |  | 50 Вт |  |  |  |
| Выходная мощность |  |  | 15 Вт |  |  | 30 Вт |  |  |  |
| Общее |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Температура хранения |  |  |  | -40…+80 ºС |  |  |  |  |  |
| Рабочая температура |  |  |  | -10…+50 ºС (-40…+75 ºС для MSR версии) |  |  |  |  |  |
| Влажность |  |  |  | 5…95 % |  |  |  |  |  |
| Наработка на отказ |  |  |  | >400 000 часов |  |  |  |  |  |
| Габариты (размеры каждого модуля одинаковы) |  |  |  | 150 x 83 x 29 мм |  |  |  |  |  |
| Способ соединения модулей в корпус |  |  |  | пассивная панель на 1,5,10,15,20 слотов |  |  |  |  |  |
| Способ крепления корпуса |  |  |  | DIN- рейка |  |  |  |  |  |